海大办〔2013〕24号

海南大学校长办公室

关于印发《海南大学实验室化学危险品

管理办法（修订）》的通知

儋州校区管委会、各部门、各单位：

《海南大学实验室化学危险品管理办法（修订）》业经学校审定通过，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

2013年7月8日

抄送：校领导

海南大学校长办公室                     2013年7月9日印发

海南大学实验室化学危险品管理办法

（ 修订版）

- 第一章  总  则

第一条  为进一步规范和加强我校化学危险品的安全管理，严防事故发生，保障学校师生员工生命财产安全，保证学校正常的教学、科研和其他工作秩序，根据国家有关法规，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法所指的化学危险品，系指国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

第三条  凡购买、储存、使用、运输和销毁化学危险品的单位和个人必须遵守本办法。

第四条  对违反本办法规定的有关人员，学校视情节轻重给予行政处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

- 第二章  管理机构

第五条  我校化学危险品的安全管理工作由校长统一领导，分管校领导具体负责所分管的部门。各学院应由一名分管安全工作的领导负责，并落实一名以上具体的管理人员。学校保卫处负责监督各单位化学危险品的备案和登记管理工作。

第六条  各级领导的职责是：

1. 建立和健全本部门化学危险品的安全管理责任制度和安全操作规程，并对执行情况定期进行检查。

2. 经常向本单位师生员工进行安全教育，组织必要的安全管理和技术培训，提高全体人员的安全管理意识和安全使用水平。

3. 定期组织本部门安全检查或根据公安、劳动、卫生、环保等主管部门的通知，有计划有步骤地采取防范措施，迅速消除隐患，防止事故发生。

4. 一旦由于化学危险品处理不当而发生事故时，要根据预案及时采取处理措施，并认真做好善后工作。同时，迅速查清事实，根据事故性质，严肃追究有关人员责任，总结教训，防止事故再度发生。

第七条  由各部门任命的化学危险品的管理人员，必须对工作认真负责，熟悉业务，要明确岗位职责，实行岗位责任制。保管人要相对稳定，不得任意调换。

- 第三章  化学危险品的请购

第八条  剧毒品、爆炸品一般由各学院统一采购，归口管理。一般情况，须先填写“申请批准单”，详细写明品种、数量、用途，经学院分管领导同意，报保卫处审核并备案，由各单位落实的指定管理人统一采购领用。

第九条  采购下列化学危险品需持有《化学危险品采购证》：

1．爆炸物品；

2．一级氧化剂；

3．压缩气体、液化气体和溶解气体；

4．一级自燃品；

5．一级遇水燃烧物品；

6．一级易燃液体；

7．一级易燃固体；

8．剧毒品中的剧毒物品；

9．一级酸性腐蚀物品。

第十条  使用压缩气瓶的单位必须到资质完备的正规定点厂家购买。

- 第四章  化学危险品的存放

第十一条  化学危险品必须存放在条件完备的专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，应当符合有关安全规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调湿、消除静电、防护围堤等安全设施，并设专人管理。

第十二条  化学危险品应当分类分项存放，严禁混放、混装，堆垛之间的主要通道应达到规定的安全距离，不得超量储存。

第十三条  遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水地点存放。

第十四条  受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。

第十五条  化学性质或防火、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放。

第十六条  对爆炸物品、剧毒物品应严格遵守“双人保管，双人领取，双人使用，双把锁，双本帐”的管理制度。

第十七条  对于剧毒化学试剂、药品，各单位各实验室的使用应根据具体需求，精确地计算用量，必须是一日一次的用量，严禁存放在实验室。

第十八条  对化学危险品库的管理人员，要严格遵守出入库管理制度，审批手续必须完备才能予以发放，双人双锁管理，精确计量和记载，严加保管。

第十九条  压缩气体（剧毒、易燃、易爆、腐蚀、助燃）钢瓶的管理：

1. 要存放在安全地方（加锁铁柜或单独房间内）。

2. 不可靠近热源，可燃、助燃气瓶使用时与明火的距离不得小于10米。

3. 化学性质相抵触能引起燃烧、爆炸的气瓶要分开存放。

4. 不得使用过期未经检验的气瓶。各种气瓶必须按期进行技术检验：盛装腐蚀性气体的气瓶，每二年检验一次；盛装一般气体的气瓶，每三年检验一次；盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次。气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀或损伤时，应提前进行检验。

5. 气瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体。

6. 气瓶的瓶帽要保存好，充气时要戴好，避免在运输装卸过程中撞坏阀门，造成事故。

第二十条  化学危险品入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。

第二十一条  储存化学危险品的仓库内严禁吸烟和使用明火，并根据消防条例配备消防力量、消防设施以及通讯、报警等必要装置。

- 第五章  化学危险品的领用

第二十二条  领用化学危险品、易燃易爆物，应填写“海南大学化学危险品、易燃易爆物品领用登记表”，详细注明品名、规格、数量和用途说明，必须双人领用，并经两位保管人签字确认。

- 第六章  化学危险品的报废处理

第二十三条  使用化学危险品过程中的废气、废液、废渣、粉尘应回收综合利用。必须排放的，应经过净化处理，其有害物质浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。

第二十四条  剧毒物品销毁处理和销毁处理存放过久失效变质报废的化学危险品、易燃易爆物，科研处负责联系专业的第三方公司或政府环保部门进行集中处理。

第二十五条  科研处定期发布统一收集处理实验废弃物的通知后，各学院应将须处理的实验废弃物归拢，列好清单（一式两份），在清单上注明废弃物的名称、单位、数量，做好汇总，并在规定的时间内将实验废弃物安全地移送至规定的统一收集点进行移交。

- 第七章  化学危险品的运输与装卸

第二十六条  装运时应轻装轻卸，堆置稳妥，防止撞击、重压、倾倒和磨擦，发现包装容器不牢固、破损或渗漏时，必须重装或采取其它措施后，方可启运。

第二十七条  碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得同时混合装运。

第二十八条  遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。

第二十九条  夏季气温在30℃以上时，从上午10点钟到下午4点钟，一律停止装运易燃易爆物品及氢气、液氯、乙炔等气瓶。

第三十条  不得携带化学危险品乘坐公共交通车辆。禁止无关人员搭乘装运化学危险品的车辆。

第三十一条  按规定，提取剧毒品、爆炸品须二人或二人以上提货。

- 第八章  附  则

第三十二条  本办法自发布之日起执行。

第三十三条  本办法由科研处、教务处负责解释。

海南大学化学危险品、易燃易爆物品申购表

| 申购部门 |  | 实验室名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申购人 |  | 联系电话 |  |
| 经办人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 储存条件 |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |
| 申购部门 负 责 人 审核意见 | 签名: 年 月 日 |  |  |
| 科研处 （教务处） 意见 | 签名（印章）： 年 月 日 |  |  |
| 保卫处 意见 | 签名（印章）： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

海南大学化学危险品、易燃易爆物品领用登记表

部门：

| 品名/规格 | 数量 | 用途说明 | 领用人签字 （2人） | 领用时间 | 管理人签字 （2人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

海南大学化学危险品、易燃易爆物品库存登记表

部门：                                       责任领导：                                 联系电话：

| 品名 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 责任管理人 | 主管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |